# TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MODULOS HABITACIONAIS EM PADRÃO CONTAINER PARA O CAMPUS JANAÚBA

- OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento e instalação de módulos habitacionais em padrão container, conforme especificação do item deste Termo de Referência, para utilização da UFVJM especificamente no Campus Janaúba, MG.

- JUSTIFICATIVA

A aquisição desses módulos habitacionais justifica-se pela necessidade de ambiente educacional de qualidade e que ofereça aos alunos no Campus Janaúba - Janaúba/MG, as condições ideais para o desenvolvimento acadêmico e cultural proporcionando desenvolvimento social e econômico para a comunidade.

As construções modulares oferecem características únicas de customização, qualidade, velocidade, economia e fácil instalação, sendorequisito para a construção do ambiente de ensino para atendimento aos discentes no segundo semestre de 2015, tendo em vista que no campus Janaúba tem seu funcionamento em prédios e instalações cedidas e as obras de infraestrutura estão em andamento, com a comunidade anseiando por novas instalações.

- HABILITAÇÃO

3.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que comprovem a necessária qualificação no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e cujo contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto deste certame.

3.2.  Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas profissional (is) de nível superior, ENGENHEIRO E/OU ARQUITETO reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), execução de salas modulares com instalações elétricas e ar-condicionado.

3.3. Comprovação de aptidão de desempenho técnico-operacional, por meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, execução de salas modulares com 75,00 m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados) de área construída com instalações elétricas e ar-condicionado.

3.4. Certidão de Registro e de quitação da Empresa no CREA.

3.5. Certidão de Registro e de quitação do Responsável Técnico pela execução do serviço no CREA.

3.6. Declaração de que conhece as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe, bem como conhece as condições de acesso.

- Orçamento

Para registro, todos os valores estipulados em planilhas foram obtidos pela pesquisa de mercado, consultando empresas do seguimento.

| Auditório |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| ÁREA | 148,20 m2 | 179.900,00 | 179.900,00 |
| sobre teto | 1 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | 5 | 2.070,00 | 10.350,00 |
| Mobilização/DESMOBILIZAÇÃO e montagem, INCLUSO TRANSPORTE e impostos | 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| Total |  |  | 237.750,00 |

OBS1: O número de containers (módulos) para abranger a área total anterior dependerá do padrão de fabricação de cada empresa, não dispondo o referido espaço de divisórias internas por tratar-se de um auditório.

OBS2: O item Mobilização/Desmobilização e Montagem está incluído o transporte e os impostos correspondentes até a cidade onde serão instalados os módulos.

OBS3: As despesas com os funcionários como diárias, hospedagens, alimentação entre outros será de responsabilidade da contratada.

- VALOR DE REFERÊNCIA

O valor de referência foi baseado na pesquisa de mercado, de maio/junho de 2015.

- ESPECIFICAÇÕES

# AR-CONDICIONADO (SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS ITENS DESCRITOS ABAIXO)

Ar Condicionado Split 12.000 BTU’s Frio 220V. 4 velocidades + Função Jet Cool e controle remoto para sua maior comodidade. Tem diversas funções como Desumidificação Saudável e Timer, além de filtro lavável, com proteção antibactérias. O compressor é rotativo com uma saída de ar na parte inferior.

# Item 1: Auditório

# Cidade: Janaúba

# Altura Livre: 2.70m Área Total : 148,20m²

DESCRIÇÃO GERAL:

Módulos metálicos novos fabricados em estrutura tubular galvanizada e pintada, com fechamentos em chapa sanduíche de poliuretano entre duas chapas de aço, espessura 40mm, piso de chapa em compensado naval 20mm de espessura, cobertura em telha galvalume com isolamento em lã de vidro e forro acústico em lã de vidro com película decorativa de PVC espessura 20mm. Capacidade de absorção acústica aproximadamente em 20 dB.

ESTRUTURAS

Estruturas metálicas galvanizadas pintadas de cinza claro.

COBERTURAS DOS MÓDULOS

Coberturas em telhas de chapa galvalume 65/100, inserida dentro da estrutura dos módulos, com calha embutida e escoamento através dos pilares de canto.

ISOLAMENTO E FORRO

Isolamento térmico entre o forro e a cobertura com lã de vidro espessura aprox.60mm. Forro acústico em lã de vidro com película decorativa de PVC com espessura 20mm, de forte absorção acústica.

FECHAMENTOS EXTERNOS

Fechamento em painel tipo sandwich espessura mínima 40mm com isolamento em espuma de poliuretano injetado entre duas chapas metálicas galvanizadas e pré-pintadas. (Coeficiente de transmissão térmica K = 0.46 W/m²°C) Lado externo pré-pintado gofrado (aparência pintura martelada) cinza claro e lado interno liso branco.

PISO

Piso em chapa de compensado naval resistente á água, espessura 20 mm.

REVESTIMENTO DO PISO

Revestimento de piso em laminado vinílico multicamada em manta.

ESQUADRIAS EXTERNAS

5 Janelas de correr em aluminio branco com duas folhas, com vidro simples, medidas 1177mm x 1050mm de altura; 2 Portas inteiriça com batente em alumínio branco, 970mm x 2100mm altura, com folha de porta em painel tipo sandwich espessura 40mm com isolamento em espuma de poliuretano injetado entre duas chapas metálicas galvanizadas e pré-pintadas, com ferragens e fechadura.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Conforme normas vigentes, com quadros, disjuntores e aterramento do sistema: 01 Caixa de ligação externa; 05 Quadros elétricos; 20 Luminária embutida 4 x 16 W com grelha de distribuição de luz; 02 Interruptor de luz; 07 Tomada Dupla 20A 2P + T;02 Tomada simples 20A 2P + T.

SOBRETETO

Sobreteto em duas águas, confeccionado em telha galvalume 65/100, com área de aproximadamente 200,92 m².

As instalações dos containers deverão ser realizadas em conformidade com a seguinte norma:

- NR 18 – Norma Regulamentadora nº 18.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Trata-se da contratação de serviços de engenharia  pontuais e comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

Os serviços licitados podem ser executados, por toda e qualquer empresa, especializada na prestação de serviços de engenharia, não sendo necessários conhecimentos que fogem aos padrões normais da área. Os serviços, objeto desta licitação demonstram as seguintes  características:

- Disponibilidade do mercado próprio;

- Padronização;

- Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração.

Em resumo, constituem serviços de fácil caracterização, que não comportam variações de execução relevantes e que são prestados por uma gama muita grande de empresas.

- DEVERES DO CONTRATADO

- Entregar os serviços contratados no prazo de 3 meses corridos.

- Atender plenamente o compromisso assumido com a UFVJM-MG

- Realizar a limpeza dos locais de instalação após o término de cada serviço.

- Possuir pessoal em quantidade suficiente para realizar os trabalhos.

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos seus empregados, quando em serviço na UFVJM.

- Zelar pela perfeita execução dos serviços prestados.

- Recolher todas as contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos contratados.

- Cumprir todas as obrigações definidas em contrato.

- A garantia do serviço de montagem e instalação será de 5 anos com o container permanecendo no mesmo local que foi montado, caso seja removido do local de origem e recolocado em outro lugar perderá a garantida.

- A garantia do equipamento de ar-condicionado terá vigência 24 (vinte e quatro) meses no aparelho e 5 (cinco) anos no compressor, com início na data do recebimento definitivo dos equipamentos.

- DEVERES DA CONTRATANTE

- Efetuar os pagamentos devidos.

- Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência.

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do trabalho.

Fiscalizar o objeto desta licitação por intermédio de fiscal, formalmente designado pela Administração.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida subcontratação do objeto licitatório.

- DAS PENALIDADES

A inexecução total ou parcial do Contrato bem como a causa de problemas que possam advir para a Administração, decorrentes da má execução do serviço, sujeitará a licitante vencedora às penalidades previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666 /93.

Diamantina, 21 de setembro de 2015.

_______________________________________________________________

Leonardo Rebouças de Brito Figueiredo

ENGENHEIRO CIVIL - UFVJM